常见问题FAQ(客户版)

1.电话接通后立即挂断，如何处理？

(1)检查语音编码是否匹配：软电话eyebeam（仅保留G711A或G729中的一   
     种）和MAS的语音编码是否匹配。

(2)如果服务器本地化的：检查MAS的状态[绿三角——正常]

2.手动拨号，拨打不了如何解决？

(1)检查业务（外显号码）、分组是否设置正常，检查系统余额。

(2)检查工号是否签入，为空闲状态。

3.预测外呼时，接不到电话，如何解决？

(1)系统ipcc本地余额、计费余额；

(2)尝试软电话eyebeam重新注册，坐席重新签入

4.通话时没声音是什么情况？

(1)检查耳麦、声卡是否正常，可以通过QQ语音测试

(2)检查软电话eyeebam音频编码（只留一个G729 或 G711·ALAW）

eyebeam：[选项]—[高级]—[音频Codec]—[启用的Codec]

(3)eyebeam，[选项]—[设备]—[耳机]： 如图

[耳机] 扬声器设备、麦克风设备选上自己的耳麦设备，还是不行的话可以把  
  [扬声器]下 扬声器设备、麦克风设备 也都选耳麦设备

(4)检查软电话eyebeam 麦克风音量是否被关闭或过小（或禁音） ，如图

5.手动拨打时，客户端显示一直在Tring（呼叫中...）是什么原因？

(1)拨打的号码是否为广东、北京、新疆、内蒙古、西藏（这些号码可能有盲区）

(2)提醒技术切换线路

6.接通后，一方挂断，而另一方任然是通话中，怎么处理？

检查路由器防火墙并禁用ALG项。

7.常见错误提示信息 （针对eyeebam）

(1)403 - Forbidden ：坐席密码输入错误

(2)408 - request timeout ：

SIP账号设定，删除账号，点关闭，提示“SIP账号没有启用”，重新输入

若任不行，联系技术，重启FS（/删除db）

(3)呼叫失败 ：检查是否是余额不足

- 预测呼，坐席接完一通，下一通进来过快（或过慢）。

管理员登陆网页，[外呼管理]—[预测外呼]，对业务的“间歇时间”调整

- 预测呼电话进来后不弹框 & 录音下载不弹窗

检查网址栏下方（IE浏览器） 是否有拦截信息， “总是允许”

检查浏览器右下角（搜狗）是否有拦截信息 等 ， “总是允许”